Datos Técnicos�
Historial del Equipo�
�
Modelo:�
Fecha de fabricación:�
�
Nº de Serie:�
Fecha de Instalación / Compra:�
�
Fabricante:�
�
�
Potencia:�
�
�
Observaciones:














�
�
Puntos de revisión del equipo�
�
Periodicidad�
�
Motor:�
�
�
�
Articulo�
Comprobaciones�
Acciones�
�
�
Sistema de


combustible�
• Compruebe el nivel del depósito.


• Compruebe si hay polvo o agua en el filtro del combustible.


• Compruebe si hay fugas de aceite en los tubos de goma.�
Rellenar


Limpiar


Cambiar�
Diaria�
�
Sistema de


lubricación�
• Compruebe la cantidad de aceite en el depósito de aceite.


• Revise si hay polvo o agua en los filtros de aceite.�
Rellenar


Limpiar�
Diaria�
�
Equipo eléctrico�
• Compruebe si las bujías están sucias, gastadas o tuvieran


carbonilla acumulada. Bujías:...


• Compruebe si el interruptor principal funciona con normalidad.


• Compruebe si el nivel de electrolito y la densidad de la batería son normales.


• Compruebe si se han aflojado las conexiones a los terminales de la batería.


• Compruebe que el interruptor de parada funciona normalmente y


asegúrese de que la placa de seguridad está en su sitio.


• Revise los cables por si hubiese alguna conexión floja o algún cable dañado.�
Limpiar o cambiar


Arreglar o cambiar


Rellenar o recargar


Apretar


Arreglar o cambiar


Corregir o cambiar�
Diaria�
�
Sistema de


aceleración�
• Compruebe que el solenoide del estrangulador y la válvula del


carburador funcionen con normalidad.


• Compruebe si el carburador y el volante magnético funcionan normalmente


al girar la manilla del acelerador y compruebe si hay conexiones flojas.�
Cambiar


Corregir�
Diaria�
�
Bobina de


arranque�
• Compruebe si las cuerdas están desgastadas o dañadas.


• Compruebe si el trinquete está engranado.�
Cambiar


Corregir o cambiar�
Diaria�
�
Sistema de


embrague y hélice�
• Compruebe si las aspas de la hélice están dobladas o dañadas.


• Compruebe que la tuerca de la hélice está apretada y que el


pasador hendido esté en su sitio.�
Cambiar�
Diaria�
�
Instalación del


motor�
• Compruebe todos los pernos que fijan el motor a la embarcación.


• Compruebe la instalación de la varilla de impulsión.�
Apretar


Apretar�
Diaria�
�
Agua de


refrigeración�
• Compruebe que sale agua por la p uerta de comprobación del


agua de refrigeración después de arrancar el motor.�
�
Diaria�
�
Herramientas y


repuestos�
• Compruebe la presencia de las herramientas y repuestos


necesarios para cambiar las bujías, la hélice, etc.


• Compruebe que tiene la cuerda de repuesto.�
�
Diaria�
�
Dispositivos de


dirección�
• Compruebe el funcionamiento la manilla de dirección y el control


remoto.�
�
�
�
Otras piezas�
• Compruebe si el ánodo y aleta de estabilidad están instalados de forma segura.


• Compruebe que no exista deformación ni corrosion en el ánodo y


en la aleta de estabilidad.�
Reparar si procede


Cambiar�
Diaria�
�
*Carburador�
�
Desmontar, limpiar y


ajustar.


Ajustar el ralentí.�
100 horas  o 6 meses�
�
Filtro del


combustible�
�
Comprobar y limpiar.�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Depósito de


combustible�
�
Limpiar�
100 horas  o 6 meses�
�
Bujías�
Comprobar la


separación.�



Limpiar los depósitos de


carbonilla.�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
*Intervalo de


ignición�
�
Ajustar el intervalo.�
100 horas  o 6 meses�
�
*Motor de


arranque�
Comprobar si hay sal


acumulada y el estado


del cable de la batería.�
Limpiar�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Batería�
Comprobar la


instalación, el nivel y la


densidad del líquido�
Rellenar niveles / Cambiar�
100 horas  o 6 meses�
�
Bobina de


arranque�
Comprobar si está


desgastada o dañada�
Cambiar�
100 horas  o 6 meses�
�
Hélice�
Comprobar si hay aspas


dobladas, daños o


desgaste�
Cambiar o reparar�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Aceite de


engranajes�
�
Cambiar o rellenar el


aceite y comprobar si


hay fugas de agua.�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Bomba del


agua�
Comprobar si está


desgastada o dañada.�
Cambiar�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Pernos y tuercas�
�
Apretar�
10 horas o 1 mes


50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Piezas móviles y giratorias.


Engrasadores�
�
Aplicar y bombear


grasa.�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
*Sistema de


aceite del


motor�
Revise si hay fugas,


daños, la posición de


los clips y condiciones


del filtro.�
Reparar o


consultar con su


distribuidor.�
10 horas o 1 mes


100 horas  o 6 meses�
�
Equipo externo�
Comprobar si hay


corrosión�
�
�
�
Ánodo�
Comprobar si está


corroído o deformado.�
Cambiar�
50 horas o 3 meses


100 horas  o 6 meses�
�
Casco:�
�
�
�
Flotador�
Comprobar valvulas y presiones�
�
diario�
�
Estructura rígida �
Comprobar el estado del casco�
�
Diario�
�
Equipamiento. �
Comprobar los remos, equipo de inflado etc�
�
diario�
�



Ficha de mantenimiento











